# VLN 与定位融合导航算法亮点与不足

本方案将传统定位的几何约束与视觉语言导航的环境理解融合。定位持续提供地图位姿和局部 Goal Point，VLN 根据视觉观测、多帧信息与语义指令生成局部决策和 STOP，实现逐站导航。

# 核心机制

定位链路：提供可度量的地图坐标、距离与到点判定，并把世界目标实时转换为机器人局部 Goal Point。

VLN 链路：支持前向单视图或左、前、右三视图，结合多帧视觉、语义指令和 Goal Point 输出局部导航决策与 STOP。

# 算法亮点

定位与视觉互补：定位保证目标的几何可度量，VLN 利用道路、台阶、草地和障碍物等现场视觉上下文修正局部决策，对小幅、缓慢的定位漂移具有一定容忍度。

语义目标对齐：可将“到达目标点并尽量停在红点或红心上”等要求写入指令和训练数据，在整体视觉语境中完成目标对齐，无需单独串接红点检测器。

纯视觉部署路径：模型在架构上可仅依赖单视图或三视图、多帧信息和语义输入工作；定位退化时具备纯视觉导航的理论可行性。当前精准逐站停车仍由定位提供坐标约束和结果校验。

高保真训练闭环：高斯场景、可通行几何和人工校正轨迹提供可控的复杂园区数据采样、训练与验证环境。

# 主要不足

依赖训练覆盖：外观、光照、地形、路线或目标样式超出训练分布时，视觉语义对齐和到点能力可能退化。

端侧算力开销：多视图、多帧 VLN 推理需要 AGX 持续提供 GPU 算力，需平衡控制频率、推理延迟、功耗与散热。

仍需安全与定位兜底：较大定位跳变、严重遮挡或视觉失效不能只依赖 VLN，需要健康监测、避障、安全仲裁和重定位机制。